[image: image2.jpg]Complex

\ Farben Compleﬂ//
Sy Tl 4
\\\/




Doporučený technologický postup pro dřevěné vany

Tuto sestavu používá firma WETLI : http://www.holzbadewannen.ch/4587.html byl

proveden obsažný test na dub, jasan,třešeň,modřín, akát, javor ..

sestava

1. základ Hartölwachs DPL – nanést a nechat vsakovat do dřeva , nevsáklý přebytek se vetře do dřeva

2. Nános Hartöl Strong válečkem – sušení 12 hodin

3. Mezibrus zrno 320 – nános Hartöl Strong, po cca. 20min. zapracování

vhodným Padem - jedná se prakticky o natlačení materiálu do dřeva , jde o

podlahářskou technologii , není to náročné – sušení 12 hodin

4. Mezibrus zrno 320 – nános Hartöl Strong, po cca. 20min. zapracování

vhodným Padem – sušení 12 hodin - prakticky opakování kroku 3

Množství oleje na nános je uveden v technickém listu.
Na základě provedených testů je zjištěno že jsou nutné minimálně 3 nánosy,

nejlépe pak 4 nánosy, tak, jak je to uvedeno.

K používání je pak dokončená plocha vhodná za 10-14 dní , vytvrzování při teplotách nad 15°C.

Ztráty při nanášení jsou minimální, můžeme počítat max. do 5%

Pavel Kašpar                     [image: image1.jpg]Acolbr ..




Semovická 498

257 51 Bystřice

